智慧黑板及会议室设备招标参数

一、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸一体机（大屏） | 2 | 台 |  |
| 2 | OPS可插拔式电脑 | 13 | 台 | 配会议室的2台参数不同 |
| 3 | 86寸智慧黑板 | 11 | 台 |  |
| 4 | 移动支架 | 2 | 套 |  |
| 5 | 4K超高清USB摄像机 | 2 | 台 |  |
| 6 | 无线键盘鼠标套装 | 2 | 套 |  |
| 7 | 1拖4无线会议话筒 | 2 | 套 |  |
| 8 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 9 | 专业音箱 | 2 | 只 |  |
| 10 | 专业功放 | 1 | 台 |  |

二、招标参数

| 序号 | 品名 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸大屏 | 1、★显示尺寸：86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°，具备防眩光效果；贴合技术：0贴合。 2、屏幕分辨率：3840×2160，支持4K极清显示，屏幕对比度1200：1，亮度≥350cd/m²，颜色深度10bit，显示灰度等级1024。 3、触控技术：支持Windows系统中最大20点触控，Android系统中最大16点触控。 4、为保证所投产品屏幕可达到和大部分物质摩擦不会产生划痕，要求所投交互式智能平板产品表面硬度达到9H及以上等级，并提供CNAS、CMA认证机构提供的检测报告复印件并加盖厂商鲜章。 5、整机前面板具有手写笔磁吸区域，具备双通道USB接口≥3组，type-C接口≥1组，整机后置接口HDMI in≥2组，RS232≥1组，USB≥1组，Touch USB≥1组，Audio in≥1组，Audio out≥1组。 6、★内置Android系统，系统版本Android8.0或以上，具备3GB运行内存，16GB系统存储空间。 7、为方便不同身高教师使用，屏幕显示画面可通过手势交互实现任意大小缩放，且缩放画面支持拖动至任意位置，在缩放画面内可进行触控操作，并提供CNAS、CMA认证机构提供的检测报告复印件并加盖厂商鲜章 8、支持在Windows系统4K分辨率下，通过书写加速技术，使用教学软件书写延迟时间≤50ms，复印件并加盖厂商鲜章。 9、侧边栏应用：在Android、PC或其他通道下快捷调取白板、批注、截屏、设置等功能。 10、移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率达1080P；延迟低于250ms，帧率可达25fps；IOS系统设备支持自带的airplay功能进行投屏，无需安装投屏软件类APP；. IOS、Windows投屏时支持声音 11、支持投屏跨三层网络，三层网络环境下设备无需连接局域网即可投屏，苹果设备需要安装投屏助手实现跨三层投屏； 12、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于190000小时，提供测试报告复印件并加盖厂商鲜章。 13、重庆夏季多雷雨天，为避免因闪电、市电故障、静电放电等原因导致的浪涌现象对设备数据、质量造成影响，所投86寸大屏的“浪涌（冲击）抗扰度”须符合GB/T17626.5-2019相关要求且达到性能判据为A的标准，提供第三方专业检测机构出具的认证证书复印件并加盖厂商鲜章。 14、★为减小紧急突发事件带来的教学影响，所投产品制造商须具备应急管理能力；提供ISO22320应急预案管理能力评价认证证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称）并加盖厂商鲜章。 15、为保障眼睛长期面临于电子产品中，不造成“头痛、增加眼疲劳率、视力下降、注意力分散”等问题，要求所投产品为无频闪产品，并提供莱茵无频闪认证证书复印件并加盖厂商鲜章。 16、提供CCC证书、中国节能产品认证证书复印件。 | 台 | 2 |
| 2 | OPS可插拔式电脑 | 配置教室智慧黑板用OPS可插拔式电脑参数： 1、采OPS-C(OpenPluggableSpecification-China)标准。 2、接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为标准80Pin。 3、搭载Intel酷睿系列i5 CPU；8G DDR4运行内存或以上；256GSSD固态硬盘或以上。 4、至少提供7个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口，2个为USB2.0接口，1个Type-C接口。 5、支持4k清晰度高清视频流畅解码播放，支持显示信号输出到4K显示器上。 6、OPS-C插拔式电脑模块内置无线，无线调制方式支持64QAM/256QAM，提供无线电发射设备型号核准证复印件。 7、为了保证兼容性，OPS-C插拔式电脑模块与86寸大屏、86寸智慧黑板必须同一品牌。 说明：以上参数采购数量为11台。 配置会议室用OPS可插拔式电脑参数： 1、采OPS-C(OpenPluggableSpecification-China)标准。 2、接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为标准80Pin。 3、搭载Intel酷睿系列i5 CPU；16G DDR4运行内存或以上；512GSSD固态硬盘或以上。 4、至少提供7个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口，2个为USB2.0接口，1个Type-C接口。 5、支持4k清晰度高清视频流畅解码播放，支持显示信号输出到4K显示器上。 6、OPS-C插拔式电脑模块内置无线，无线调制方式支持64QAM/256QAM，提供无线电发射设备型号核准证复印件。 7、为了保证兼容性，OPS-C插拔式电脑模块与86寸大屏、86寸智慧黑板必须同一品牌。 说明：以上参数采购数量为2台。 | 台 | 13 |
| 3 | 86寸智慧黑板 | 1、★智慧黑板中间屏采用86英寸A规屏，显示比例16:9，可视角度≥178°，贴合技术：0贴合；上下双边红外触控，具备防光干扰特性，在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，整机宽度≥4200mm ，整机高度≥1200mm，侧面厚度≤90mm。 2、屏幕分辨率：3840×2160，支持4K极清显示，屏幕对比度1200：1，亮度≥350cd/m²，颜色深度10bit，显示灰度等级1024。 3、采用红外触控，具备防光干扰特性，在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 4、为保证所投产品屏幕可达到和大部分物质摩擦不会产生划痕，要求所投产品表面硬度达到9H及以上等级，并提供CNAS、CMA认证机构提供的检测报告复印件并加盖厂商鲜章。 5、触控技术：支持Windows系统中最大20点触控，Android系统中最大16点触控。 6、为方便老师粉笔、书写笔收纳，具备一体化笔槽可放置书写笔和普通粉笔等。 7、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于190000小时，并提供测试报告复印件并加盖厂商鲜章。 8、自带扬声器数量≥2个，功率额定功率≥15W。 9、所投产品外观精简且易于用户操作，需具备“开机、关机、息屏待机”三合一按键的功能。 10、整机前面板具备双通道USB接口≥2组，type-C接口≥1组，需同时支持Windows与Android。 11、整机后置接口HDMI in≥2组，RS232≥1组，USB≥1组，Touch USB≥1组，Audio in≥1组，Audio out≥1组。 12、整机内置非独立外扩展的摄像头，可拍摄不低于800万像素的照片。 13、整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 14、大屏支持2.4G/5G双频wifi，支持802.11ac，并且支持释放热。 15、★在Windows系统4K分辨率下，通过书写加速技术，使用教学软件书写延迟时间≤50ms，并提供CNAS、CMA认证机构提供的检测报告复印件并加盖厂商鲜章。 16、为保证使用者能够在最佳的光线状态来使用产品，要求产品具备亮度自动调节功能。 17、整机在当前信号源10分钟内处于无信号接收状态时自动休眠。 18、侧边栏栏应用：在Android、PC或其他通道下快捷调取白板、批注、截屏、设置等功能。 19、★为保证产品质量，制造商须具备完善的供应链管理能力，提供符合ISO28000标准的供应链管理认证证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称）并加盖厂商鲜章。 20、内置Android系统，系统版本Android8.0或以上，具备≥3G运行内存，16G系统存储空间。 21、★智慧黑板配置80Pin接口，投标产品须解除OPS兼容限制，要求兼容第三方80pin OPS，并提供CNAS、CMA认证机构提供的检测报告。 22、★为保障产品质量，所投产品制造商须具备TL9000-HSV（硬件、软件、服务三合一）证书，提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称）并加盖厂商鲜章。 | 台 | 11 |
| 4 | 移动支架 | 86寸大屏移动支架，参考图片： 用于98寸一体机，全方位移动，360°万向轮，有刹车设计。支架材质：铁质。承重：150KG。 | 套 | 2 |
| 5 | 摄像头 | 摄像头分辨率1080p，自动对焦，麦克风：内置麦克风，降噪，双声道。 | 台 | 2 |
| 6 | 无线键盘鼠标套装 | 无线连接，光电鼠标，2.4GHZ，双向轮滑，104键，火山口架构。 | 套 | 2 |
| 7 | 1拖4无线会议话筒 | 载波频段：U段 603-666MHz 调制方式： FM 有效使用距离： ≈60m 频率振荡模式： PLL相位锁定频率合成 灵敏度： 在偏移度等于25KHz,输入6dBv时，S/N>60Db 频带宽度： 30MHz 最大偏移度： ±45KHz 综合T.H.D： <0.7%@1KHz 综合频率响应： 45Hz-18KHz±1dB 供电： DC 12V-16V 10W 音频输出接口： 4 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket 单元参数 载波频段： UHF 603-666MHz 振荡方式： PLL相位锁定频率合成 谐波辐射： <-65dBm 频带宽度： 30MHz 最大偏移度： ±45KHz 音头： 电容式，单指向性 RF功率输出： 10mW 电池： AAX2 | 套 | 2 |
| 8 | 调音台 | 8路模拟调音台；8路单声道，两立体声；频率响应20Hz-20kHz（±5dB），话筒增益30dB，单声道EQ（±15dB）：12kHz（高频），140Hz-3kHz（中频），80Hz（低频）；L和R混音输出电平表为10段LED指示灯，GB30前置放大器；2路AUX辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后；48V幻象电源供电 | 台 | 1 |
| 9 | 专业音箱 | 系统类型:1个10英寸低音，2个1英寸吕膜球高音，2分频，低音反射式 频率范围(-10dB):52Hz-20KHz灵敏度(1w@1m):90dB 额定阻抗:8ohms，额定输入功率:250W，覆盖角:120°x100°(HxV) 外型尺寸: 290mm(H) x 525mm(W) x 320mm(D)净重: 12.1Kg | 只 | 2 |
| 10 | 专业功放 | 双通道功率放大器，每组立体声输出500瓦8欧，750瓦4欧；桥接单声道输出1500瓦8欧； 灵敏度0.775V/1.4V；频响20Hz-20kHz；信噪比100dB； 体积（高X深X宽）：89X315X482mm，2U机箱高度；重量：13.5kg，运输重量：15.5kg。 | 台 | 1 |