一、新能源专用车采购需求一览表

| - 序号 | - 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 新能源专用车 | 1 | 台 |

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 采购需求概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新 能 源 专 用 车 | 一．车身配置： ▲1.底盘及车架：采用承载式整体无损连接焊缝车架，底盘车架要达到 10 年及以上防锈要求，整体要经过阴极电泳和烤漆技术处理。（提供车辆生产商无损连接焊缝检测报告复印件）中标商签合同时查验原件 。 ▲2.车身的主要材质：无缝接钣金笼式车身，其余机舱前盖、前侧围、后侧围以及尾部的材质均为玻璃钢件。（提供车辆生产商车身关键焊缝磁粉检测报告复印件）中标商签合同时查验原件 。 3.前挡风玻璃：厚度≥5mm，汽车专用挡风钢化玻璃。 ▲4.仪表板：采用阻燃性至少达到 GB8410-2006。内饰： 整车内饰采用吸塑材料（提供车辆生产商汽车内饰材料检验报告及强制认证复印件）中标商签合同时查验原件 。 5.悬挂系统： 前悬挂采用滑柱摆臂式独立悬架； 后悬挂采用钢板弹簧非独立悬挂。 ▲6.电机及控制器：≥4KW交流异步电机，防尘防水等级至少达到 IP54，交流智能控制器可靠性高，整体封装，防水性好， 操控平稳，防尘防水等级至少达到 IP65 （提供车辆供货商智能控制器数据反馈平台系统计算机软件著作权登记证书复印件）中标商签合同时查验原件 。 7.电池：≥48V/120ah免维护大容量深循环铅酸电池。 8.制动系统：前碟后鼓式液压双回路专用汽车制动器，制动距离小于 5 米，初始速度 20km/h 时制动距离≤3m。；汽车专用驻车制动系统；驻车制动：机械式作用于后轮。 9.转向系统：齿轮齿条式转向器，转向器转向轴：十字轴万向节与挠性接头。 10.充电器：高频脉冲全自动智能化充电器，具有过充保护功能和过载保护功能，保护电池，延长电池的使用寿命。 11.座椅：防雨防晒塑料座椅。 12.轮胎：采用不低于 165/70R13配置。 13.警具：高品质的红蓝警灯。 ▲二.技术参数（提供车辆生产商投标车型国家特种设备型式试验报告复印件）中标商签合同时查验原件，以下第1-9项参数投标响应文件内与型式试验报告需一致。 1.外形尺寸：长4110mm/宽1530mm /高1900mm±10mm（不含后视镜及警灯）。 2.轴距：≤2860mm。 3.轮距：（前）：1280mm±10mm；（后）：1290mm±10mm。 4.最小离地间隙：≥130mm。 5.额定乘员：8人。 6.整备质量：≥1340kg。 7.最小转弯半径：≤6300mm； 8.最大设计爬坡度：≥20%； 9.最高车速：（空载）：≥30km/h；（满载）：≥28km。 - 10.续航里程（空载）：≥80km；（满载）：≥60km - 以上带▲部分为产品核心参数，投标方必须满足，如不能完全满足采购方技术参数要求（有一条不满足即可），视为虚假中标，则投标无效，投标保证金不予退还。 |  |