| 附件1： 校园环境整治内容及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 | 内容、要求及说明 |
| 1 | 场地清理 | 人工清理D幢范围内的石块、砖头、建筑垃圾等 | 清理出的石块、砖头、建筑垃圾外运或深埋处理 |
| 2 | 草坪铺设 | D幢范围及边坡满铺草坪 | 总铺设面积约8340平方，草坪铺设前人工堑碎堑细泥土，使草坪与土壤贴合紧密。边坡铺设种植土厚度不低于10cm厚，其他地方根据需要铺设种植土，满铺草坪（中间不留连接缝），用黄沙铺面，再浇水处理 |
| 3 | 草坪养护 | 对该项目所涉及的草坪进行养护 | 1、草坪铺设后养护一年，保证生长正常 2、根据需要除草、浇水，整个养护期间至少除草两次；至少每两个月浇一次水，7、8、9月高温期间根据天气情况浇水 3、在养护期到前一个月对草坪进行一次修剪（或根据需要由学校指定时间修剪一次） |
| 4 | 移栽灌木 | 根据学校要求在校内移栽灌木（含球形灌木）到指定位置 | 移栽数量约100株 |
| 5 | 浇水管道铺设 | 从河道安装60管至D幢指定位置用于草坪浇水 | - 按相应规范安装 - 此项所需材料由甲方提供 |